# 实验室安全事前干预监测系统 - 用户操作手册

项目名称：基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统

文档版本：V1.0

适用赛道：湖南省大学生计算机程序设计大赛 - 应用开发赛道

依据标准：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# 1. 快速入门与环境准备

## 1.1 硬件连接指南

双摄像头布置：

摄像头 A（全景宏观）：架设于实验台斜前方 2~3 米处，俯角约 15°~25°，确保能拍摄到实验人员半身/全身、面部及周边操作空间。

摄像头 B（台面微观）：固定于实验操作台正上方或侧上方 0.8~1.2 米处，垂直俯视或大俯角对准试管架、烧杯、酒精灯等核心区域。

硬件断电控制接线 (STM32 + 继电器)：

使用 USB-TTL 串口转接线将主控模块连接至计算机 USB 接口（在 Linux 下设备号通常为  /dev/ttyUSB0 ，在 Windows 下为  COM3  或  COM4 ）；

继电器的常开端 (NO) 与公共端 (COM) 串联接入实验台总供电线路（或加热插座）。

## 1.2 软件启动与运行

### 方式一：直接运行主界面（推荐）

在终端中执行：

# 激活 Python 虚拟环境并启动主窗口 ./venv/bin/python src/ui/main_window.py

### 方式二：从 LabSafetyMonitor 入口兼容启动

./venv/bin/python LabSafetyMonitor/main_gui.py

### 方式三：启动独立环境仿真控制器 (用于离线路演与阈值测试)

./venv/bin/python env_controller.py

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# 2. 核心功能操作指南

## 2.1 摄像头与离线视频源切换

真实摄像头接入：系统启动时会自动扫描物理摄像头（Index 0 和 Index 1），若成功打开则直接呈现双路监控画面。

离线视频导入评测：

点击界面左下方的 `[ 📁 导入宏观视频 ]` 按钮，选择预先录制的全景违规行为视频文件（如包含未戴口罩、违规进食、人员离开场景）；

点击 `[ 📁 导入微观视频 ]` 按钮，选择桌面加热容器测试视频（如烧杯干烧、试管加热）；

点击 `[ ⏯ 播放/暂停 ]` 按钮开始推流；

拖拽底部进度条可随时跳转至指定秒数进行复现。

## 2.2 专家评审打分流水线操作流程

当视频或现场画面中出现违规行为时，右侧卡片流将即刻弹出带有黄色或红色实心边框的报警卡片；

卡片展示项包含：

抓拍时刻、违规类型（如  未佩戴口罩 、 高温干烧危险 ）；

现场画面截图。

专家现场复核：

评委/操作员核对后，点击 `[ ✅ 判定正确 ]`：卡片状态被冻结并显示绿标，同时右下方  TOTAL SCORE  计分板自动增加 1.75 分；

若为视觉偶发误报，点击 `[ ❌ 误报标记 ]`：系统记录误报日志，分数不变。

## 2.3 动态环境仿真与干烧断电闭环演示

为了在现场评审没有明火加热源的情况下完整演示“高温干烧自动切断电源”，请使用附带的  env_controller.py ：

启动  env_controller.py  仿真控制面板；

在面板上拖拽温度滑块至  56.0℃  以上（或点击预设的  [ 🔥 触发高温干烧场景 ]  按钮）；

主界面温度卡片立即转为亮黄闪烁警告；

结合当前画面中的无人值守和微观烧杯检测，系统立即在终端和日志中输出：

```text

[SafetyStateMachine] 微观加热设备 + 无人值守 + 高温已满足！

[Serial] Sent Power OFF command: aa01000155

`

继电器即刻动作断电，主界面弹出高危弹窗并记录事件。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# 3. 常见问题排查 (FAQ)

| 异常现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 启动报错：缺少字体或找不到 ttf | 运行路径不在根目录 | 确保从项目根目录启动，代码内部已自动在 _MEIPASS 与 LabSafetyMonitor/ 中级联探测 Zpix.ttf 。 |
| 串口连接失败提示 Permission Denied | Linux 下普通用户缺少串口权限 | 在 Linux 终端执行 sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0 或 sudo usermod -aG dialout $USER 后重新登录。 |
| 双模型加载速度较慢 | PyTorch 首次初始化权重 | 模型已采用精简 YOLO 权重（单模型仅约 5MB），首次加载耗时约 1~2 秒，属正常现象。 |
| 没有外接摄像头但想测试 | 现场无物理摄像头硬件 | 软件内置平滑兼容，直接点击“导入宏观视频”与“导入微观视频”即可使用离线素材完整运行全部 AI 判定！ |